О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Андрюковское сельское поселение Мостовского района Краснодарского края на период 20 лет   (до 2032 года)

с выделением первой очереди строительства-10 лет                                     с 2013г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года

Системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

Том 6

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Андрюковское сельское поселение Мостовского района Краснодарского края на период 20 лет   (до 2032 года)

с выделением первой очереди строительства-10 лет                                     с 2013г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года

Системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

Том 6

| Зам. директора ООО «ПИТП» | С.Г.Кашин |
| --- | --- |
| Начальник отдела |  |
| «Санитарная очистка территории» | Г.В.Сычева |

КРАСНОДАР

2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

I.	Краткий анализ существующего состояния системы

сбора и утилизации ТБО	4

1.	Институциональная структура	4

2.	Характеристика системы по сбору, вывозу, захоронению и обезвреживанию отходов	6

3.	Прогноз объемов сбора ТБО и ЖБО на расчетный срок	11

4.	Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	13

5.	Зоны действия обслуживания ресурсов	16

6.	Надежность работы системы	16

7.	Качество поставляемого ресурса	17

8.	Воздействие на окружающую среду	17

9.	Качественные характеристики твердых бытовых отходов	18

10.	Анализ состояния санитарной очистки территории

АНДРЮКОВского сельского поселения	22

II.	Перспективная схема обращения с отходами	26

1.	Направления развития отрасли по обращению с отходами на территории АНДРЮОВского сельского поселения	27

2.	Перспективные количества образующихся отходов

на территории АНДРЮКОВского сельского поселения	29

2.1.	Определение объемов накопления ТБО от населения и объектов инфраструктуры	31

2.2.	Определение объемов накопления ТБО

от промышленных предприятий	32

2.3.	Определение объемов накопления медицинских отходов	32

2.4.	Определение объемов накопления отходов на объектах

гражданского строительства	32

2.5.	Определение объемов накопления отходов

при уборке улиц и дорог	33

2.6.	Перспективные количества образующихся ТБО, КГО и ВМР	33

3.	Предложения по модернизации и развитию системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории АНДРЮКОВСКОГО сельского поселения. Потребность в основном оборудовании и материалах	35

3.1.	Система селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО	37

3.2.	Сбор твердых бытовых отходов	38

3.3.	Транспортировка бытовых отходов	39

3.4.	Механизированная уборка дорожных покрытий	40

4.	Предложения по новому строительству и реконструкции действующих объектов по переработке и утилизации отходов.	41

5.	Внедрение высокоэффективных технологий и оборудования при сборе и транспортировке отходов	43

6. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ПО КАЖДОМУ ЭТАПУ ОБРАЩЕНИЯ ТБО……….45

7.	Перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территории АНДРЮКОВСКОГО сельского поселения	50

I. Краткий анализ существующего состояния системы

сбора и утилизации ТБО

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Юридической основой для классификации ТБО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом МПР России от 02.12.2002 г. № 786. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0. Твердые коммунальные отходы относятся к 4-5 классам опасности. К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Согласно Федеральному закону № 131 от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям администрации Андрюковского сельского поселения относится только организация сбора и вывоза коммунальных отходов.

Анализ существующего состояния санитарной очистки территорий Андрюковского сельского поселения Мостовского района выполнен на основании исходных данных, представленных Заказчиком.

1. Институциональная структура

Предприятий, отвечающих за санитарную очистку, сбор и вывоз ТБО и ЖБО, эксплуатацию полигона на территории муниципального образования Андрюковское сельское поселение нет.

Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) осуществляет специализированное предприятие МУП «Псебайводоканал» п.Псебай.

Содержанием, реконструкцией, санитарной уборкой улиц и дорог в поселении занимается ОАО ДЭП №115 (пгт. Мостовской).

Краткая характеристика специализированного предприятия

МУП «Псебайводоканал

Таблица 1

| № п/п | Характеристика предприятия | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории предприятия, га | 0,3 |
| 2 | Площадь производственных помещений, кв. м | 300 |
| 3 | Численность работающих, чел. | 74 |
| 4 | Численность производственных рабочих занятых санитарной очисткой, сбором и вывозом ТБО и ЖБО, эксплуатацией полигона населенных пунктов, чел. | 12 |
| 5 | Режим работы по санитарной очистке час/смен. | 8 |
| 6 | Количество обособленных подразделений (участков) предприятия в населенных пунктах муниципального образования, шт. | 1 |
| 7 | Численность производственных рабочих обособленных подразделений (участков) занятых санитарной очисткой населенных пунктов чел. | 12 |

Количество и характеристика спецавтотранспорта

Таблица 2

| № п/п | Наименование техники | Кол-во* | Марка | Год выпуска | % износа | Обслуживаемые н/п | Наименование предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз | 1 | КО440-2 | 2007 | 21 | п.Псебай | МУП «Псебайводоканал» |
| 2 | Вакуумная машина | нет |  |  |  |  |  |
| 3 | Трактор | нет |  |  |  |  |  |
| 4 | Автомобиль | нет |  |  |  |  |  |
| 5 | Поливомоечная машина | нет |  |  |  |  |  |
| 6 | Погрузчик и т.д. | нет |  |  |  |  |  |
|  | АС машина | 1 | ГАЗ 53У | 1987 | 100 | п.Псебай |  |
|  | АС машина | 1 | ГАЗ 3307 | 1991 | 100 | п.Псебай |  |

Согласно выданным исходным данным для обслуживания сельских поселений Мостовского района на балансе ОАО «ДЭП 115» имеется 3 единицы спецавтотранспорта. Степень их изношенности - 71,6%.

Таблица 3

| №№ п/п | Наименование техники | Кол-во | Марка | Год выпуска | Износ, % |  | Обслуживаемые н/п | Наименование предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комбинированная уборочная машина | 1 | ЗИЛ-130 КО-713 | 1994 | 75 |  | Все сельские поселения Мостовского района | ОАО «ДЭП 115» |
| 2 | Комбинированная уборочная машина | 1 | ЗИЛ-130 МДК-4333 | 1996 |  | 70 |  |  |
| 3 | Комбинированная уборочная машина | 1 | КАМАЗ-35213 | 1996 |  | 70 |  |  |

2. Характеристика системы по сбору, вывозу, захоронению и обезвреживанию отходов

Муниципальное образование Андрюковское сельское поселение входит в состав муниципального образования Мостовский район, который находится в юго-восточной зоне Краснодарского края.

Андрюковское сельское поселение является одним из 14 поселений Мостовского района, расположено в его восточной части и граничит:

- на севере - с Шедокским сельским поселением Мостовского района и Лабинским районом;

- на юго-востоке - с Карачаево - Черкесской республикой;

- на западе - с Псебайским городским поселением Мостовского района.

В состав Андрюковского сельского поселения входят 2 населенных пункта: станица Андрюки, село Соленое. Административный центр поселения - станица Андрюки. Расстояние до краевого центра - г.Краснодара 254 км, до районного центра - пгт. Мостовской 22 км.

Численность населения муниципального образования

Таблица 4

| №№ п/п | Наименование поселения и населенных пунктов | Численность жителей, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Андрюковское сельское поселение | 4350 |
| 1 | Станица Андрюки | 2948 |
| 2 | Село Соленое | 1402 |

Андрюковское сельское поселение производит определённое количество отходов. Муниципальные отходы определяются как отходы, собранные местными органами исполнительной власти или по их поручению, и включают в себя следующие типы отходов:

- бытовые отходы (собираемые отходы, отходы, собираемые для рециклинга и компостирования, и отходы, размещаемые домовладельцами на участках размещения бытовых отходов) - они составляют 89% отходов;

- бытовые опасные отходы;

- крупногабаритные отходы из домовладений;

- уличный смет и мусор;

- отходы парков и садов;

- неопасные торговые отходы, собираемые местными органами исполнительной власти;

- бытовые отходы учреждений и промпредприятий.

Санитарная очистка населенных пунктов занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территорий в безопасном для человека санитарно-эпидемиологическом состоянии. Санитарная очистка включает в себя комплекс работ по сбору, удалению и обезвреживанию твердых бытовых отходов.

Сбор и удаление ТБО с территорий населенных пунктов в соответствии с действующим законодательством осуществляют по планово-регулярной системе согласно утвержденным графикам.

Организованный сбор ТБО на территории Андрюковского сельского поселения осуществляется контейнерным методом по заявкам от общественных зданий и предприятий, и позвонковым методом от населения. Население, не охваченное организованным сбором, вывоз мусора производит самостоятельно на свалку ТБО.

Сведения о вывозе ТБО контейнерным методом

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число обслужив. жителей, чел | Кол-во контейнеров, шт. | График вывоза ТБО, раз/ неделю | Объем вывозим. ТБО, м3 или тонн | Среднее расстояние до места захоронения, км | Место расположение свалки или полигона (н/п,) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порядок сбора ТБО от предприятий и организаций По заявкам |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ст.Андрюки | - | 3 | 2 раза в неделю | 18 | 9,5 | ст.Андрюки |

Сведения о вывозе ТБО позвонковым методом

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число обслужив. жителей, чел | Кол-во контейнеров, шт. | График вывоза ТБО, раз/ неделю | Объем вывозим. ТБО, м3 или тонн | Среднее расстояние до места захоронения, км | Место расположение свалки или полигона (н/п,) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ст.Андрюки | 120 |  | 1, 3 суббота месяца | 14 | 9,5 | Ст.Андрюки |

Недостатками системы сбора ТБО в жилищном фонде, ухудшающими санитарное состояние территорий, являются организационные методы сбора крупногабаритных отходов (КГО). Данные отходы накапливаются вблизи домовладений бестарным образом и вывозятся самосвальным транспортом по мере накопления.

Организованный сбор крупногабаритных отходов на территории Андрюковского сельского поселения не осуществляется.

Андрюковское сельское поселение располагает развитой системой объектов инфраструктуры. В число объектов обязательного обслуживания по санитарной очистке территории включены предприятия торговли, общественного питания, поликлиники, детские сады, школы, рынки и другие объекты инфраструктуры.

Обеспеченность поселения объектами инфраструктуры

для всех населенных пунктов

Таблица 7

| Наименование объектов | Единица измерения |  | Существующее состояние. | Место расположения (для каждого населенного пункта) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поликлиника,ФАП | 1 посещ/год |  | 1430 | ст.Андрюки, ул.Октябрьская, 19-а; с.Соленое, пер.Школьный, 2-а |  |
| Больница | 1 койка |  | 25 | с.Соленое, ул.Октябрьская, 1 |  |
| Школы, ПТУ, ВУЗы | 1 уч-ся |  | 380 | ст.Андрюки, ул.Красная, 85; с. Соленое, ул. Ленина, 92 |  |
| Детские сады и ясли | 1 место |  | 106 | ст.Андрюки, ул.Гоголя, 29; с Соленое, ул.Промышленная, 27 |  |
| Дом культуры | 1 место |  | 220 | ст.Андрюки, ул.Советская, 79-а; с. Соленое, ул. Калинина, 36-а |  |
| Магазины смешанные | 1м2торг.пл | 15 |  |  | ст.Андрюки: пер. Школьный,13, пер. Школьный,13-а ул. Красная, 62-а ул. Октябрьская,121 ул. Октябрьская,78-а ул. Октябрьская,62 ул. Октябрьская,41, пер. Чернышевского,9 ул. Колхозная,19 ул. Колхозная,40 ул. Ленина 31 с Соленое: ул. Ленина,20; ул. Ленина,79 ул. Ленина,90-а; ул.Ленина,113-а |
| Учреждения: Библиотека ст.Андрюки Библиотека с.Соленого | 1 сотрудн. | 2 1 |  |  | ст.Андрюки, пер.Пушкина,3 с.Соленое, ул.Калинина, 6-а |

Источниками образования ТБО кроме населения и объектов инфраструктуры являются промышленные предприятия.

В экономике Андрюковского сельского поселения наиболее развиты обрабатывающие производства, сельское хозяйство (за счет ведения личных подсобных хозяйств) и деревоперерабатывающий комплекс. Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 1627 ЛПХ (из них 145 — являются товарными), которыми выращиваются картофель, овощи, скот и птица, молоко, яйца. Приоритетными направлениями личного подсобного хозяйства является молочное и мясное производство.

Предприятий, образующих ТБО, на территории Андрюковского сельского поселения нет.

Основная масса ТБО в Андрюковском сельском поселении вывозится на свалку ТБО, расположенную в 2000 м южнее ст. Андрюки.

В настоящее время централизованная хозяйственно-бытовая канализация в населенных пунктах Андрюковского сельского поселения отсутствует. ЖБО у населения и муниципальных учреждений накапливается в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Организованный вывоз ЖБО на территории Андрюковского сельского поселения не осуществляется. Накапливающиеся жидкие бытовые отходы от жилищного фонда по заявкам вывозятся из мест образования МУП «Псебайводоканал».

С помощью вакуумных машин накапливающиеся жидкие отходы вывозятся из мест образования на очистные сооружения канализации п.Псебай, краткая характеристика которых представлена в таблице.

Таблица 8

| Наименование объекта | Место расположения | Мощность, м3/год | Техническое состояние | Возможность расширения и дальнейшей эксплуатации | Обслуживаемые н/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСК | п.Псебай | 511/109,3 | неудовл. (требуется капитильный ремонт), 1977г. | Не требуется расширение, возможн. есть | Псебайское, Андрюковское, Шедокское сельские поселения |

Связь с пгт. Мостовской и краевым центром г. Краснодар осуществляется по региональной автомобильной дороге «г.Лабинск - пгт.Мостовской - граница Карачаево-Черкесской Республики» II технической категории. По территории поселения проходит также региональная автодорога «пгт.Псебай – п.Перевалка». Обслуживание и уборку этих дорог осуществляет ОАО «ДЭП 115» с помощью специального автотранспорта.

Кроме автомобильных дорог регионального значения по территории поселения проходят действующие дороги местного значения. Они связывают населенные пункты Андрюковского сельского поселения с сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур.

Автомобильные дороги общего пользования проходят, как правило, через селитебные зоны населенных пунктов и являются улицами населенных пунктов, на которых сосредоточено, наряду с транзитным, внутрипоселковое транспортное и пешеходное движение.

Большая часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав Андрюковского сельского поселения, имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Общая протяженность улиц и дорог населенных пунктов составляет – 44,9 км, в том числе: 3,5 км - дороги с капитальным типом дорожной одежды и 41,4 км - грунтовые дороги. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием тротуаров.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Андрюковского сельского поселения приведены в таблице 9.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети

Таблица 9

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность дорог, км |  |  | Площадь, тыс км2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунт. | с твердым покрытием | общая | улиц и площадь | тротуаров | общая |
| 1 | с. Соленое | 15,3 | - | 15,3 | 206.4 | - | 206.4 |
| 2 | ст. Андрюки | 26,1 | 3,5 | 29,6 | 620 | - | 620 |

Исходные данные по благоустройству сельского поселения

Таблица 10

| Наименование показателей/ Сельский округ |  |
| --- | --- |
| Общая площадь земель, га | 24868.2 |
| Общая протяженность улиц в жилой застройке, км | 44.900 |
| Общая площадь улиц в жилой застройке, тыс. м2 | 806.4 |
| Площадь механизированной уборки территории, тыс. м2 в том числе: - улиц - дорог - площадей - тротуаров |  |
| Общая площадь зеленых насаждей общего пользования, тыс. м2 | 20 |
| Этажность застройки, % - 1-2 этажные - 3-5 этажные - более 5 этажей | 100 |
| Площадь земель, занятых промышленно-коммунальной застройкой, га |  |

В настоящее время уборка дорожных покрытий должна осуществляться двумя методами: ручным и механизированным. Технологические операции летних уборок территорий сводятся, главным образом, к подметанию, мойке и поливу твердых покрытий дорог, проездов, тротуаров. Остальные операции носят периодический характер и в общих объемах работ по уборке территории населенных пунктов незначительны.

Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега, профилактическая обработка дорожных покрытий песком и технической солью для ликвидации гололеда. Основные работы по очистке сельских территорий от снега осуществляют с помощью плужных, плужно-щеточных и роторных снегоочистителей.

На территории Андрюковского сельского поселения на проезжих частях и тротуарах накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей листвы, уличного мусора (смета).

Механизированную уборку территорий населенных пунктов, улично-дорожной сети и обособленных территорий Андрюковского сельского поселения осуществляет ОАО «ДЭП 115» с применением спецмашин и оборудования.

В настоящее время на территории Андрюковского сельского поселения механизированным методом осуществляются следующие технологические операции:

- подметание и мойка дорожных покрытий;

- обработка дорожных покрытий песком и уборка снега.

Пунктов по заправке водой поливомоечных машин на территории Андрюковского поселения нет.

Баз по складированию песка и реагентов на территории Андрюковского поселения не имеется. В зимнее время года производится ручная профилактическая обработка дорожных покрытий песком и технической солью для ликвидации гололеда.

3. Прогноз объемов сбора ТБО и ЖБО на расчетный срок

Существующая численность населения представлена по данным сельского поселения, перспективная – согласно расчетам проекта «Генеральный план Андрюковского сельского поселения», разработанного ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2010 году.

Численность населения Андрюковского сельского поселения

Таблица 11

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | станица Андрюки | чел. | 2948 | 3 700 |  |
| 2 | село Соленое | чел. | 1402 | 1 800 |  |
|  | Итого: | чел. | 4350 | 5 500 |  |

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия и др.

В границах населенных пунктов Андрюковского сельского поселения расположены территории, имеющие различное функциональное назначение. Основную часть территории населенных пунктов составляет жилая зона, которая представлена жилой застройкой индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Площадь жилых территорий составляет 444,8 га.

Станица Андрюки находится на правобережной части надпойменной террасы р. Малая Лаба. Развитие жилой территории планируется в южной, восточной и западной части населенного пункта в продолжение существующей застройки. Дополнительно предусмотрено 74,6 га новых жилых территорий. Предусматривается размещение новых объектов структуры обслуживания на территориях общественно – деловой зоны.

Село Соленое расположено южнее административного центра и связано с ним автодорогой регионального значения «г.Лабинск - пгт.Мостовской - граница Карачаево-Черкесской Республики». Развитие жилых территорий предусмотрено в северо-восточной и южной части поселка на свободных от жилья территориях, дополнительно предлагается 19,8 га новых жилых территорий. Запроектированы территории под объекты повседневного обслуживания населения.

Инженерное обеспечение жилой застройки

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество жителей, проживающих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в благоустроенных домах (чел.) |  | в неблагоустроенных домах (чел.) |  |
|  |  | Сущ. | на расчетный срок | Сущ. | на расчетный срок |
| Андрюковское сельское поселение |  | - | - | 4350 | 5500 |
| 1 | Станица Андрюки | - | - | 2948 | 3700 |
| 2 | Село Соленое | - | - | 1402 | 1800 |

Прогнозные показатели образования отходов на территории Андрюковского сельского поселения, согласно расчетам, произведенным в разделе «Охрана окружающей среды» проекта «Генеральный план Андрюковского сельского  поселения» представлены в таблице  13.

Прогнозные объемы образования ТБО на территории

на расчетный срок

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая численность населения, чел. | Общий объем образования ТБО, тонн/год | Суточный объем образования ТБО, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего ТБО - от жилищного фонда и объектов инфраструктуры | 5500 | 1540,0 | 21,15 |
|  | Станица Андрюки | 3700 | 1036,0 | 14,23 |
|  | Село Соленое | 1800 | 504,0 | 6,92 |
| 2 | Всего КГО - от жилищного фонда и объектов инфраструктуры | 5500 | 77,0 | 1,06 |
|  | Станица Андрюки | 3700 | 51,8 | 0,71 |
|  | Село Соленое | 1800 | 25,2 | 0,35 |
| 3 | Всего - смет | 5500 | 27,5 | 44,0 |
|  | Итого: | - | 1644,5 | 66,21 |

Прогнозные объемы образования ЖБО на территории

на расчетный срок

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенного пункта | Объем образования ЖБО, м3/год | Объем образования ЖБО, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Андрюковское сельское поселение | 7700,0 | 21,15 |
| 1 | Станица Андрюки | 5180,0 | 14,23 |
| 2 | Село Соленое | 2520,0 | 6,92 |

4. Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Бытовые отходы, образуемые на территории Андрюковского сельского поселения в основном вывозятся на несанкционированную свалку твердых коммунальных (бытовых) отходов, расположенную в 2000 м южнее ст. Андрюки.

Общая площадь отведенной земли составляет 1,8 га. Свалка имеет грунтовый экран, визуальный входной контроль, обвалование и оканавливание. Размер СЗЗ 300 м. Санитарно-защитная зона выдерживается. Технология складирования ТБО не соблюдается. Состояние окружающей среды в районе расположения свалки удовлетворительное.

Данные о существующей несанкционированной свалке ТБО

(основное место складирования)

Таблица 15

| № п/п | Наименование критерия | Представляемые данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и тип объекта размещения | Несанкционированная свалка ТБО |
| 2 | Место размещения объекта размещения отходов | 2000 м южнее ст. Андрюки |
| 3 | Наименование и реквизиты (юр. адрес, ИНН, должность и Ф.И.О. руководителя. телефон) юридического лица, органа местного самоуправления, в собственности, владении, пользовании которых находится объект размещения отходов | Советская ул., д. 89, станица Андрюки, Мостовский район, Краснодарский край, глава Андрюковского с.п. Мишин Д.А. т. 8(86192) 6-25-43 |
| 4 | Наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности (номер, дата выдачи, срок действия) | В стадии оформления |
| 5 | Документ о землеотводе (номер свидетельства о праве собственности, дата и номер договора аренды) | оформляется заявка на межевание |
| 6 | Состояние объекта размещения отходов (действующий, выведенный из эксплуатации и др.) | действующая |
| 7 | Площадь объекта размещения отходов, га | 1.8 |
| 8 | Вмести объекта размещения отходов, т. | 28000 |
| 9 | Мощность объекта размещения отходов (проектная / фактическая), т/год | 1000/1000 |
| 10 | Накоплено всего, т. | 15000 |
| 11 | Размер санитарно- защитной зоны (нормативный/фактический), м. | Нормативами не устанавливался, фактический 300 м, древесно-кустарниковая растительность |
| 12 | Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
| 13 | Год окончания эксплуатации | 2023 |
| 14 | Дата рекультивации, ликвидации | 2023 |
| 15 | Виды территорий, для которых введены ограничения по размещению отходов | территория сельского поселения |
| 16 | Виды систем защиты окружающей среды на объекте | экран грунтовый, визуальный входной контроль, обваловка, оканавливание |
| 17 | Наличие мониторинга состояния окружающей среды на объекте | мониторинг поверхностных вод, почвенного покрова и др. |
| 18 | Оценка состояния окружающей среды в районе расположения объекта размещения отходов | удовлетворительное |
| 19 | Ближайший водный объект | река Андрюк |
| 20 | Ближайший населенный пункт | станица Андрюки |

Свалка не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и человека.

Земельный участок под свалку ТБО не оформлен, что противоречит требованиям Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ. Документация находится в стадии оформления.

Таким образом, в Андрюковском сельском поселении уже сейчас существует проблема с размещением и утилизацией ТБО. Рост объемов ТБО на перспективу и отсутствие необходимой спецтехники и оборудования говорит о необходимости развития и модернизации отраслевых объектов и предприятий в данном поселении.

Основные направления решения этой проблемы на территории муниципального образования Андрюковское сельское поселение предложены в НИР «Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов муниципального образования  Мостовский район», разработанной ООО «Управляющая компания «Чистый город» в 2008 году и в разделе «Охрана окружающей среды» в проекте «Схема территориального планирования муниципального образования Мостовский район Краснодарского края», разработанного ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2009 году.

В Андрюковском сельском поселении предусматривалась организация пункта первичной сортировки вторсырья южнее ст. Андрюки, на котором планируется принимать ТБО Псебайского городского поселения.

Согласно Схеме территориального планирования Мостовского района в Беноковском сельском поселении определено размещение центра сортировки твердых бытовых отходов (с возможной первичной переработкой).

Установка мусоросортировочной и перерабатывающей линии позволит сортировать отходы (получать из ТБО макулатуру, картон, ветошь, лом черных и цветных металлов, стекло, пластиковую бутылку), получать вторичное сырье, а остатки утилизировать на полигоне в виде прессованных брикетов.

5. Зоны действия обслуживания ресурсов

Специализированное предприятие МУП «Псебайводоканал» занимается сбором и вывозом твердых бытовых отходов (ТБО), вывозом жидких бытовых отходов (ЖБО) на территории населенных пунктов Андрюковского сельского поселения.

ОАО ДЭП №115 пгт.Мостовской занимается содержанием, реконструкцией, санитарной уборкой улиц и дорог в Мостовском и Псебайском городских поселениях, а также на территориях других поселений Мостовского района.

На несанкционированной свалке твёрдых коммунальных (бытовых) отходов, расположенной в 2000 м южнее ст. Андрюки, осуществляется складирование ТБО с территорий населенных пунктов Андрюковского сельского поселения и Псебайского городского поселения Мостовского района

6. Надежность работы системы

В настоящее время надежная система обращения с коммунальными отходами на территории Андрюковского сельского поселения отсутствует.

Организованный сбор и вывоз ТБО осуществляется не регулярно, без применения спецтехники. Сбор ТБО от предприятий и объектов инфраструктуры производится по договорам или по заявкам. Большая часть населения и предприятий вывозят отходы самостоятельно.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории поселения не осуществляется, т.к. на балансе спецпредприятий отсутствуют бункеры и бункеровозы. Сбор и вывоз ЖБО в частом секторе ведется по заявочной системе или самовывозом, часто бесконтрольно. Санитарная очистка улиц и дорог производится не в полном объеме.

Из-за отсутствия спецтехники для механизированной уборки санитарная очистка улиц и дорог в ст.Андрюки производится не регулярно и только в центральной части станицы, в с.Соленое не производится вовсе.

Вывоз ТБО с территории поселения осуществляется на не санкционированную свалку временного хранения ТБО, не полностью обустроенную и эксплуатируемую с нарушениями установленных требований. Данный объект необходимо привести в соответствие санитарным нормам и требованиям.

В настоящее время медицинские отходы находятся в составе ТБО и поступают на свалки. Система их безопасного сбора и утилизации не реализована.

Промышленные отходы на предприятиях поселения собираются в соответствии с требованиями, установленными в проектах ПНООЛР, и передаются для утилизации организациям, имеющим лицензии. Бытовые отходы от предприятий вывозятся на свалку.

Сельскохозяйственные отходы, при не налаженном своевременном сборе, хранении, переработке, оказывают существенное влияние на экологическое состояние прилегающих территорий и, распространяясь с поверхностными водами, способны привести к деградации естественных биоценозов.

7. Качество поставляемого ресурса

В настоящее время на территории Андрюковского сельского поселения отсутствует эффективная современная система управления коммунальными (бытовыми) отходами.

В соответствии с письмом от 24.04.2008г. № 01-02-1364 администрации муниципального образования Мостовский район для разработки генеральной схемы применялись усредненные нормы накопления ТБО для жилищного фонда и объектов инфраструктуры, которые представлены в таблице.

Таблица 16

| Наименование | Единица измерения | Норма накопления, м3/год |
| --- | --- | --- |
| Благоустроенный жилищный фонд | 1 человек | 1,8 |
| Неблагоустроенный жилищный фонд | 1 человек | 2,2 |
| Больницы | 1 койка | 1,2 |
| Поликлиники, амбулатории | 1 посещение | 0,007 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 0,12 |
| Детские сады, ясли | 1 место | 0,4 |
| Магазины промтоварные | 1 м2 торг. площ. | 0,15 |
| Магазины продовольственные | 1 м2 торг. площ. | 0,8 |
| Магазины смешанные | 1 м2 торг. площ. | 0,23 |
| Рынки | 1 м2 торг. площ. | 0,6 |
| Кинотеатры | 1 место | 0,18 |
| Дом культуры | 1 место | 0,22 |
| Вокзалы | 1 место | 0,22 |
| Гостиницы, общежития | 1 место | 1,13 |
| Предприятия общественного питания | 1 пос. место | 1,13 |
| Учреждения | 1 сотрудник | 1,19 |

- 8. Воздействие на окружающую среду

Андрюковская свалка не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и население Андрюковского сельского поселения.

Опасность для окружающей среды и населения представляют места беспорядочного сваливания мусора - места захламления, существующие на территории поселения. Места захламления оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения. Газ, образующийся при разложении отходов, и дым, выделяющийся при их горении, загрязняют атмосферу и являются причиной угнетения растительности.

Кроме того выделение тепла при разложении отходов приводит к повышению температуры внутри тела свалки до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

В теле свалок создаются благоприятные условия для развития болезнетворных микроорганизмов. Необустроенность объектов и нарушение технологии складирования ТБО способствуют привлечению и размножению насекомых, птиц и млекопитающих.

Все перечисленное создает зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории мест захламления. Население подвергается как прямому влиянию мест захламления, так и опосредованному - при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

- 9. Качественные характеристики твердых бытовых отходов

Качественные характеристики ТБО Андрюковского сельского поселения подробно описаны в НИР «Генеральная схема очистки территорий населённых пунктов муниципального образования Мостовский район».

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

- морфологический и фракционный состав;

- плотность и влажность;

- теплотехнические характеристики;

- особые свойства.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей, выраженное в процентах к общей массе. В соответствии со справочником «Санитарная очистка и уборка населенных мест» морфологический состав различается по климатическим зонам России. Морфологический состав ТБО Мостовского района, как поселения южной климатической зоны России, приведен в таблице 17.

Морфологический состав твердых бытовых отходов, % по массе

Таблица 17

| № п/п | Компонент | Процентное содержание, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бумага, картон | 27,5 |
| 2 | Пищевые отходы | 41 |
| 3 | Дерево | 1,5 |
| 4 | Черный металлолом | 2,5 |
| 5 | Цветной металлолом | 1,5 |
| 6 | Текстиль | 4 |
| 7 | Пластмасса | 5,5 |
| 8 | Стекло | 2,5 |
| 9 | Кости | 1,5 |
| 10 | Кожа, резина | 1 |
| 12 | Камни, штукатурка | 1 |
| 13 | Прочее (смет с территорий общего пользования и отходы от домашних животных) | 3,5 |
| 14 | Отсев (менее 15 мм) | 7 |

В соответствии со справочником основными составляющими ТБО являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло, отсев. Следует отметить, что в таблице представлены усредненные данные в целом по году.

Многолетними наблюдениями установлено, что с течением времени состав ТБО несколько меняется. Увеличивается содержание бумаги, полимерных материалов. После 1993-1995 годов резко возросло содержание пластмассовых упаковочных материалов, в том числе 0,5 – 2-х литровых бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТФ-бутылок). Значительно выросло содержание в ТБО цветных металлов за счет появления алюминиевых банок из – под пива и воды.

Фракционный состав твердых бытовых отходов - это процентное содержание массы компонентов различного размера.

В таблице 18 приведен фракционный состав ТБО, дающий более полную информацию о свойствах материала. В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), т.е. о ТБО, не вмещающихся в стандартные (0,75 м3) контейнеры и собираемых отдельно.

Ориентировочный фракционный состав ТБО, % по массе

Таблица 18

| Компонент | Размер фракций, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | более 250 | 150-250 | 100-150 | 50-100 | менее 50 |
| Бумага, картон | 3 - 8 | 8 - 10 | 9 - 11 | 7 - 8 | 2 - 5 |
| Пищевые отходы | - | 0 - 1 | 2 - 10 | 7 - 12,6 | 17 - 21 |
| Дерево | 0,5 | 0 - 0,5 | 0 - 0,5 | 0,5 | 0 - 0,5 |
| Металл | - | 0-1 | 0,5 - 1 | 0,8 - 1,6 | 0,3 - 0,5 |
| Текстиль | 0,2 - 1,3 | 1 - 1,5 | 0,5 - 1 | 0,3 - 0,8 | 0 - 0,6 |
| Пластмасса | 0 - 0,2 | 0,5 - 1 | 1 - 2,2 | 1 - 2,5 | 0,2 - 0,5 |
| Стекло | - | 0 - 0,3 | 0,3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1,6 |
| Кости | - | - | - | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 0,9 |
| Кожа, резина | - | 0 - 1 | 0,5 - 2 | 0,5 - 1,5 | - |
| Камни, штукатурка | - | - | 0,2 - 1 | 0,5 - 1,8 | 0,5 - 2 |
| Прочее | 0 - 0,3 | 0,2 - 0,6 | 0 - 0,5 | 0 - 0,4 | 0 - 0,5 |
| Отсев | - | - | - | - | 4 - 6 |
| Всего: | 7,0 | 13,3 | 22,1 | 25,3 | 32,3 |

Фракционный состав ТБО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах.

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре. Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, мусоровозов для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов. Отдельные компоненты отходов имеют разную плотность, и изменение их содержания сильно влияют на среднюю плотность отходов в целом средняя плотность компонентов ТБО представлена в таблице 19.

Средняя плотность компонентов отходов

Таблица 19

| Номер | Компонент | Средняя расчетная плотность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бумага, картон | 0,06 - 0,09 |
| 2 | Пищевые отходы | 0,3 - 0,5 |
| 3 | Дерево | 0,17 - 0,19 |
| 4 | Металл | 0,18 - 0,38 |
| 5 | Кости | 0,44 - 0,49 |
| 6 | Кожа, резина | 0,25 - 0,5 |
| 7 | Текстиль | 0,18 - 0,25 |
| 8 | Стекло | 0,4 - 0,5 |
| 9 | Зола, шлак | 0,9 - 0,13 |
| 10 | Камни | 1,1 - 1,4 |
| 11 | Пластмасса | 0,12 - 0,18 |
| 12 | Отсев (менее 15 мм) | 0,3 - 0,6 |

На основании средней плотности компонентов ТБО и морфологического состава средняя плотность ТБО Мостовского района, как района южной климатической зоны, рекомендуется принять 200 кг/м3.

Влажность ТБО колеблется в широких пределах (% от общей массы) и изменяется по сезонам года. В таблице 20 представлена средняя влажность ТБО (его составляющих компонентов) для поселения южной климатической зоны по сезонам года.

Влажность компонентов отходов по сезонам года

Таблица 20

| Составляющие части | Влажность, % от общей массы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Весна | Лето | Осень | Зима | Среднее |
| Бумага | 25 | 21 | 25 | 32 | 26 |
| Пищевые отходы | 70 | 56 | 70 | 80 | 69 |
| Дерево | 25 | 10 | 25 | 30 | 22,5 |
| Металл | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Стекло | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Кости | 25 | 18,6 | 25 | 27 | 23,9 |
| Кожа, резина | 3 | 0,3 | 3 | 11 | 4,3 |
| Текстиль | 25 | 13 | 25 | 35 | 25 |
| Камни | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Прочие | 5 | 1 | 5 | 10 | 5,3 |
| Отсев менее 15 мм | 27,7 | 17,3 | 27,7 | 43,2 | 29 |

Влажность бытовых отходов зависит от соотношения содержащихся в них основных компонентов – бумаги и пищевых отходов – и их влажности, а также от условий кратковременного хранения на местах сбора (в сборниках на площадке или в закрытых контейнерах и помещениях, защищенных от атмосферных воздействий).

ТБО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов.

За счет связности ТБО не просыпаются в неподвижную решетку с расстоянием между стержнями 20 - 30 см и могут налипать на металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 65-70.

За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТБО обладают абразивностью – свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

ТБО обладает слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия. ТБО при длительном контакте оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей.

Проанализировав качественные характеристики ТБО в НИР «Генеральная схема очистки территорий населённых пунктов муниципального образования Мостовский район» сделаны следующие выводы:

- На основании средней плотности компонентов отходов и его морфологического состава средняя плотность ТБО муниципального образования Мостовский район принята равной 200 кг/м3.

- Сбор и кратковременное хранение ТБО на местах сбора должно быть организовано на специальных площадках в контейнеры, защищающие отходы от атмосферных воздействий. Сбор ТБО от населения преимущественно организовать с применением позвонкового метода.

- В состав ТБО входят такие ценные компоненты, как пластмассы, макулатура, черные и цветные металлы, текстиль, которые могут использоваться в качестве вторичного сырья.

10. Анализ состояния санитарной очистки территории

Андрюковского сельского поселения

Особое место среди экономических и экологических проблем Андрюковского сельского поселения занимают проблемы обращения с отходами.

На основании представленных заказчиком исходных данных и материалов, разработанных проектов – «Генеральный план Андрюковского поселения Мостовского района», «Схема территориального планирования муниципального образования Мостовский район», а также материалов НИР «Генеральная схема очистки территорий населённых пунктов муниципального образования Мостовский район» выявлены следующие отраслевые проблемы:

1. В настоящее время на территории Андрюковского сельского поселения централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет, из-за своей децентрализации, получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территориях Андрюковского сельского поселения.

2. Отсутствует детальная инвентаризация образующихся отходов и мест их размещения. Отсутствует муниципальный банк данных по отходам и вторичным материальным ресурсам.

- Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

- Специализированное предприятие не доукомплектовано оборудованием и спецмашинами по сбору и вывозу ТБО. Контейнерные площадки обустроены без учета рекомендаций.

5. Существующие места размещения ТБО не соответствуют санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям.

6. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

7. Отсутствует организованный сбор и вывоз ЖБО, отсутствует современная система обезвреживания ЖБО.

8. Отсутствуют установки по обезвреживанию опасных отходов лечебно-профилактических учреждений, и, как следствие, происходит захоронение этих отходов на свалке ТБО.

9. Существующие нормы накопления ТБО не отражают фактических объемов образования.

10. Существующие места размещения ТБО не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.

11. Специализированные предприятия недоукомплектованы оборудованием и спецмашинами по сбору и вывозу ЖБО.

12. Отсутствует регулярная механизированная уборка дорожных покрытий.

Для решения проблем, связанных с процессами обращения с отходами, необходимо внедрение новых технологий по переработке отходов, а не только захоронение; требуется применение налоговых и кредитных льгот для предприятий, частных предпринимателей, занимающихся переработкой отходов, а также более активное участие органов краевого и муниципальных управлений в организации дифференцированного сбора отходов с целью их переработки, в приобретении и строительстве мусороперерабатывающих установок.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Для определения размещения узлов логистической сети переработки и утилизации отходов территория Краснодарского края была функционально прозонирована с выделением поясов в соответствии с хозяйственным использованием территорий и плотностью населения, проживающего на них.

Мостовский район относится к 5 функционально-планировочной зоне:

- Горная зона очагового животноводческого земледелия.

В указанной зоне определено место размещения мусороперерабатывающего комплекса.

В 2008 г. ООО «Управляющая компания «Чистый город» выполнила научно-исследовательскую работу по теме: «Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Мостовский район» по заказу администрации Мостовского района.

Авторами данной работы был предложен перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территорий населенных пунктов, а также предложена  схема обращения с коммунальными отходами.

Основные мероприятия по ГСО:

- рекультивация и ликвидация всех существующих свалок;

- создание системы селективного сбора и первичной переработки ТБО (организация раздельного сбора компонентов ТБО, максимально возможное вторичное их использование, развитие рынка вторичных материальных ресурсов);

- строительство нового полигона ТБО.

Генеральной схемой очистки территории предлагается размещение нового полигона ТБО в районе Беноковского сельского поселения, который будет принимать отходы со всего района с частичной сортировкой и передачей для переработки за пределами муниципального образования.

Однако данная работа рассчитана на 2-3 года реализации и не предусматривает долгосрочной перспективы.

Согласно СТП Мостовского района планируется размещение четырех полигонов ТБО с мусоросортировочным комплексом.

Вывоз мусора с Андрюковского поселения предложено осуществлять на пункт сортировки ТБО, планируемый в Андрюковском сельском поселении.

В мусороудалении основная задача состоит в сборе и вывозе всех видов отходов жизнедеятельности населенных пунктов и возврате для вторичного использования до 30÷50% способного к повторной переработке сырья силами и средствами, которое может оплатить наше небогатое население и бюджет. Необходимо решить, как экологически и экономически заставить существующую систему измениться, как изменить технологии, отношение людей, законы и способы контроля, создать конкурентную среду и обучить специалистов.

Для модернизации всей системы обращения с отходами требуется принятие концепции развития отрасли на ближайшие 5-20 лет.

Целью последовательной работы в данной отрасли является:

- определение приоритетов и понятий в развитии системы обращения с отходами;

- минимизация образования отходов;

- максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов;

- снижение вредного воздействия отходов и технологий по работе с ТБО на окружающую среду;

- совершенствование нормативно-правовой системы, обеспечивающей экологические, экономические и общечеловеческие аспекты работы с ТБО и ЖБО;

- оснащение всей системы работы с ТБО и ЖБО максимально эффективной отечественной техникой и технологией местного производства.

Для достижения поставленной цели в Андрюковском сельском поселении должны быть решены следующие задачи:

- создание экономически привлекательной среды для работающих в системе обращения с ТБО;

- создание системы по сбору биологических отходов;

- совершение технологий сбора и вывоза ТБО и ЖБО;

- совершенствование системы контроля и анализа образования ТБО;

- организация передвижных пунктов по сбору вторичного сырья;

- устройство системы по работе с промышленными отходами;

- устройство системы работы с медицинскими, строительными и крупногабаритными отходами.

При реализации данной схемы обращения с отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории практически отсутствует.

II. Перспективная схема обращения с отходами

Перспективная схема обращения с отходами разработана на основании приказа Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и технического задания на разработку Программы, выданного заказчиком, с учетом основных положений «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденных вышеуказанным приказом, в соответствии с Законом Краснодарского края от 29 декабря 2008 года N 1649-КЗ "Об утверждении Краевой целевой программы "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края" на 2009-2013г.г., принятым Законодательным Собранием Краснодарского края 24 декабря 2008 года, а также с учетом требований СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и "Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края", утвержденного постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П, Федеральным законом №131 от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и др. нормативных документов.

При разработке раздела «Перспективная схема обращения с отходами» Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры были использованы данные следующих градостроительных и научно-исследовательских материалов:

- НИР «Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Мостовский район», разработанная ООО «Управляющая компания «Чистый город» в 2008 г.;

- проект «Генеральный план Андрюковского сельского поселения Мостовского района», разработанный ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2010 г.;

- НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения ТБО», разработанная ООО «Северокавказский институт экологического проектирования» в 2012 г.

Проблема ТБО чрезвычайно актуальна, имеет комплексный характер, охватывает все отрасли экономики региона и сферы жизнедеятельности населения края. Для успешного решения данной проблемы необходимы единый концептуальный подход, научно-обоснованная и объективная оценка (анализ) состояния обращения с ТБО, как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Требуется инновационный выбор программно-целевых методов решения организационно-управленческих и хозяйственно-технологических задач, максимальная координация действий всех уровней власти, хозяйствующих субъектов, общественных объединений и организаций с целью минимизации вредного воздействия на экологию и население отходов потребления и максимальное использование отходов потребления в качестве ВМР.

- 1. Направления развития отрасли по обращению с отходами на территории Андрюковского сельского поселения

В настоящее время одним из основных документов в организации системы управления отходами является «Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов МО Мостовский район».

В данной работе отражено существующее состояние и перспектива развития системы санитарной очистки и обращения с коммунальными отходами на территории населенных пунктов МО Мостовский район, а также предложены мероприятия по совершенствованию муниципальной системы санитарной очистки территорий, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды:

- совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях;

- определение приоритетов стратегии в развитии системы обращения с отходами, разработка и утверждение Концепции обращения с отходами Мостовского района;

- реализация муниципальной целевой программы «Отходы» Мостовского района на период 2009-2013 гг.;

- разработка и реализация инвестиционных проектов по обращению с отходами производства и потребления Мостовского района;

- проведение инвентаризации объектов образования, сбора, транспортировки и размещения коммунальных отходов;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки, повышение ее технического уровня и надежности (обновление парка контейнеров и специальной техники, приведение в соответствие санитарным правилам места накопления и хранения твердых коммунальных отходов);

- разработка и внедрение устойчивой системы учета, а также контроля по сбору, транспортировке и безопасному захоронению неутильной части ТБО;

- создание системы селективного сбора и первичной переработки ТБО;

- разработка и утверждение Норма накопления ТБО для жилищного фонда и объектов инфраструктуры;

- рекультивация свалки и ликвидация мест захламления.

Генеральной схемой санитарной очистки территории планируется организовать складирование ТБО на территории нового усовершенствованного полигона, размещенного в районе Беноковского сельского поселения. Предусматривалось, что полигон будет принимать отходы со всего района с частичной сортировкой и передачей для переработки за пределами муниципального образования.

Разработанная генеральная схема рассчитана на 20 лет, однако, растущие объемы отходов, усложнение их компонентного состава, несоответствие установленным требованиям существующих объектов санитарной очистки, а также повышение требований населения к состоянию окружающей среды и качеству предоставляемых услуг привели к необходимости реформирования существующей системы санитарной очистки на территории муниципального образования Мостовский район и Краснодарского края в целом. Возникла необходимость в корректировке ранее намеченных отраслевых мероприятий.

По заказу Департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края на основании государственного контракта от 18.10.2011г. №ТБО-1 институтом ООО «ЭКОПРОЕКТ» в 2012г. была разработана НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов».

На основании анализа состояния существующей системы обращения с отходами на территории муниципальных образований Краснодарского края были разработаны и рассмотрены в сравнении три варианта схемы размещения объектов:

1-й – инерционный;

2-й – оптимистический;

3-й – инновационный.

Анализ вариантов схем размещения основывался на сравнении следующих показателей:

- санитарно-эпидемиологических и экологических;

- социальных;

- экономических;

- нормативно-правовых;

- инвестиционных.

Перспективное развитие системы обращения с отходами потребления и ВМР на территории Краснодарского края планируется в соответствии с инновационным вариантом схемы размещения объектов ТБО. Основу инновационного варианта развития системы управления отходами и ВМР составляет зонирование территории края по принципу отнесения нескольких муниципальных районов или групп поселений к одному отходоперерабатывающему комплексу, т.е. создание межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (далее МЭОК).

С учетом технико-экономических показателей МЭОК определена оптимальная схема межмуниципального размещения объектов комплексной системы управления отходами потребления и вторичными материальными ресурсами, формирующая индустрию отходопереработки на территории всего Краснодарского края.

В состав каждого из межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов будут входить следующие объекты:

1. Участок первичной переработки ТБО (механическая сортировка ТБО).

2. Участок компостирования органической части ТБО.

3. Участок глубокой переработки ТБО.

4. Участок термического обезвреживания биологических отходов и контрафактной продукции.

5. Участок захоронения неутильной части ТБО (приоритет должен иметь метод рекультивации существующих карьеров или выполаживание естественных складок территории высокоплотными брикетами неутильной части ТБО).

На территории Краснодарского края определены 11 (одиннадцать) перспективных межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов, а именно:

1) Краснодарский МЭОК.

2) Абинский МЭОК.

3) Крымский МЭОК.

4) Новороссийский МЭОК

5) Тимашевский МЭОК

6) Староминский МЭОК

7) Тихорецкий МЭОК

8) Новокубанский МЭОК

9) Усть-Лабинский МЭОК

10) Лабинский МЭОК

11) Белореченский МЭОК

МЭОК являются инвестиционными проектами с внедрением на них технологий глубокой переработки отходов с получением альтернативной энергии или товарной продукции.

Согласно инновационному варианту схемы расположения объектов размещения ТБО, к расчетному сроку (2030 г.) отходы населенных пунктов муниципального образования Андрюковское сельское поселение будут доставляться на мусороперегрузочную станцию, построенную в районе существующей свалки пгт Мостовского, далее транспортироваться на территорию Лабинского МЭОК (Лабинский район)  для переработки с последующим захоронением на полигоне только неутильной части отходов, что позволит продлить срок эксплуатации нового полигона.

На I очередь вывоз отходов с территории Андрюковского сельского поселения будет осуществляться на санкционированную свалку ТБО, расположенную на территории Мостовского городского поселения, в 6 км на северо-запад от пгт Мостовского.

2. Перспективные количества образующихся отходов на территории Андрюковского сельского поселения

Муниципальные отходы определяются как отходы, собранные местными органами исполнительной власти или по их поручению, и включают в себя следующие типы отходов:

- бытовые отходы (собираемые отходы, отходы, собираемые для рециклинга и компостирования, и отходы, размещаемые домовладельцами на участках размещения бытовых отходов) - они составляют 89% отходов;

- бытовые опасные отходы;

- крупногабаритные отходы из домовладений;

- уличный смет и мусор;

- отходы парков и садов;

- неопасные торговые отходы, собираемые местными органами исполнительной власти;

- отходы учреждений и т. д;

- промышленные отходы.

По источникам образования отходы делятся следующим образом:

- отходы от населения;

- отходы предприятий городской инфраструктуры и сферы обслуживания;

- отходы производственных предприятий;

- отходы лечебно-профилактических учреждений;

- строительные отходы.

Процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов) включают в себя следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.), транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание.

Согласно Федеральному закону № 131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям администрации Андрюковского сельского поселения относится только организация сбора и вывоза коммунальных отходов.

При выполнении НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения ТБО» были проведены расчеты объемов накопления ТБО для каждого из вариантов развития системы.

Прогнозные объемы образования ТБО на  территории МО Андрюковское сельское поселение на 1 очередь строительства определены с учетом мероприятий, разработанных в НИР «Генеральная схема санитарной очистки населенных пунктов муниципального образования Мостовский район», что соответствует расчетам по 2-му (оптимистическому) варианту развития системы обращения с отходами потребления и ВМР на территории края.

Общий годовой объем накопления ТБО на расчетный срок определен с учетом перспективного роста населения согласно утвержденному генеральному плану, а также «Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденным в Приказе Минрегионразвития РФ № 204 от 06.05.2011г., в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

- 2.1. Определение объемов накопления ТБО от населения и объектов инфраструктуры

В таблице 1 представлен общий годовой объем накопления твердых бытовых отходов от жилищного фонда и объектов инфраструктуры без учета отбора вторичных материальных ресурсов на I очередь строительства.

Прогнозные объемы образования ТБО

от жилищного фонда и объектов инфраструктуры

на I очередь*

Таблица 1

| Наименование | Расчетная численность населения, человек | Объем ТБО, м3/год | Суточный объем ТБО, м3/год | Плечо вывоза (до МПС), км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Андрюковское сельское поселение | 4350 | 10348,00 | 28,35 | 40 |
| ст.Андрюки | 2948 | 7013,00 | 19,21 | 39 |
| с.Соленой | 1402 | 3335,00 | 9,14 | 42 |

* объем ТБО на 1 очередь с учетом промышленных отходов и уборки муниципальных территорий (смет).

Согласно материалам утвержденного генерального плана Андрюковского сельского поселения численность населения на расчетный срок проектирования составит 5500 человек.

В таблице 2 представлен общий годовой объем накопления твердых бытовых отходов от жилищного фонда и объектов инфраструктуры без учета отбора вторичных материальных ресурсов на расчетный срок.

Прогнозные объемы образования ТБО

от жилищного фонда и объектов инфраструктуры

на расчетный срок

Таблица 2

| Наименование | Расчетная численность населения, человек | Объем ТБО, м3/год | Суточный объем ТБО, м3/год | Плечо вывоза (до МПС), км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Андрюковское сельское поселение | 5500,00 | 7700,00 | 21,09 | 40 |
| ст.Андрюки | 3700,00 | 5180,00 | 14,19 | 39 |
| с.Соленой | 1800,00 | 2520,00 | 6,90 | 42 |

- 2.2. Определение объемов накопления ТБО от промышленных

- предприятий

Действенным инструментом планирования обращения с промышленными отходами является наличие достоверной информации об объемах их образования, утилизации и размещения.

В настоящее время на территории сельского поселения промышленные предприятия отсутствуют.

- 2.3. Определение объемов накопления медицинских отходов

В качестве отходов особого типа следует выделить медицинские отходы.

Медицинские отходы (отходы лечебно-профилактических учреждений), по сравнению с промышленными отходами, жилых, общественных зданий и пищевых предприятий образуются в меньшем количестве, но при этом они чрезвычайно сложны по составу и заслуживают особого внимания в гигиеническом и эпидемиологическом плане.

ЛПУ вне зависимости его профиля и коечной мощности в результате своей деятельности образует различные по компонентному составу и степени опасности отходы. В структуре медицинских отходов наибольший удельный вес составляют общеадминистративные (неинфицированные) отходы, затем следуют пищевые и другие, не представляющие опасности и вполне могут быть отнесены к ТБО. В тоже время, существенная часть этих отходов (15% и более) представляет серьезную реальную опасность, как для медицинского персонала, так и для окружающей среды.

По рекомендациям ВОЗ и Российским санитарным правилам эти отходы должны уничтожаться огневым методом. Причем, эти отходы не должны вывозиться с территории медицинского учреждения, а уничтожаться на месте их образования.

Таким образом, речь идет о создании мусоросжигающих минизаводов с производительностью около 100 кг/час из расчета на среднее количество койко-мест, равное 1000.

- 2.4. Определение объемов накопления отходов

- на объектах гражданского строительства

Объемы отходов, образующихся на строительных площадках сельского поселения, в исходных документах отдельно не представлены. Они учтены в объемах накопления ТБО от промпредприятий. Эти отходы захораниваются на полигоне ТБО. Чаще всего их применяют для пересыпки слоев мусора. Перевозка строительного мусора, как правило, осуществляется автотранспортом промпредприятий.

- 2.5. Определение объемов накопления отходов

- при уборке улиц и дорог

Механизированная уборка территорий населенных пунктов является одной из важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций муниципального образования. Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов.

Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий:

- своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей;

- периодической очистки отстойников колодцев ливневой (дождевой) канализации;

- ограждения зеленых насаждений бортовым камнем.

На территории Андрюковского сельского поселения механизированную уборку дорожных покрытий осуществляет ОАО «ДЭП № 115» (Мостовское городское поселение).

Учитывая дальнейшее территориальное развитие сельского поселения, в расчетах образования объемов ТБО при уборке с территорий населенных пунктов сельского поселения на I очередь и расчетный срок были приняты площади согласно утвержденному генеральному плану Андрюковского сельского поселения.

Объем смета, произведенный по укрупненным нормам образования смета согласно СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", приложение М и в разделе «Охрана окружающей среды», представлен в таблице 3.

Объем накопления отходов

при уборке улиц и дорог (смет)

Таблица 3

| Наименование показателя | Площадь подлежащая уборке, м2* | Общий объем образования смета, м3/год | Суточный объем образования смета, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Уборка муниципальных территорий (смет) | 93000 | 775,00 | 3,18 |

2.6. Перспективные количества образующихся ТБО, КГО и ВМР

В таблице 4 указаны объемы ТБО без отбора вторичных материальных ресурсов.

Общий объем накопления отходов

Таблица 4

| №№ п/п | Наименование | Годовой объем ТБО, м3/год |  | Суточный объем ТБО, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I оч. | р/срок | I оч. | р/срок |
| 1 | Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений, ЛПУ. | 10348,00 | 7700,00 | 28,35 | 21,09 |
| 2 | ТБО промышленных предприятий |  | - |  | - |
|  | Общее количество КГО |  | 385,00 |  | 1,05 |
| 3 | Уборка муниципальных территорий (смет) |  | 775,00 |  | 3,18 |
| Итого |  | 10348,00 | 8475,00 | 28,35 | 24,27 |

При сборе ТБО необходимо учитывать, что они содержат ценные утилизируемые компоненты: бумагу, картон, стекло, полимерные материалы, металлы. Организация сбора вторичного сырья позволит добиться значительного сокращения объемов ТБО, подлежащих захоронению, оздоровит экологическую обстановку.

Количественное выражение объемов различных фракций,

входящих в состав ТБО

Таблица 5

| №№ п/п | Компонент | Процентное содержание по объему, % | Объем, м3/год |  | Средняя плотность, т/м3 | Количество, тонн/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на I оч. | р/срок |  | 1 оч. | р/срок |
| 1 | Бумага, картон | 27,5 | 2632,58 | 2117,50 | 0,06-0,09 | 197 | 159 |
| 2 | Пищевые отходы | 41 | 3924,93 | 3157,00 | 0,3-0,5 | 1570 | 1263 |
| 3 | Дерево | 1,5 | 143,60 | 115,50 | 0,17-0,19 | 26 | 21 |
| 4 | Черный металлолом | 2,5 | 239,33 | 192,50 | 0,18-0,38 | 67 | 54 |
| 5 | Цветной металлолом | 1,5 | 143,60 | 115,50 | 0,18-0,38 | 40 | 32 |
| 6 | Текстиль | 4 | 382,92 | 308,00 | 0,18-0,25 | 82 | 66 |
| 7 | Пластмасса | 5,5 | 526,52 | 423,50 | 0,12-0,18 | 79 | 64 |
| 8 | Стекло | 2,5 | 239,33 | 192,50 | 0,4-0,5 | 108 | 87 |
| 9 | Кости | 1,5 | 143,60 | 115,50 | 0,44-0,49 | 67 | 54 |
| 10 | Кожа, резина | 1 | 95,73 | 77,00 | 0,25-0,5 | 36 | 29 |
| 11 | Камни, штукатурка | 1 | 95,73 | 77,00 | 1,1-1,4 | 120 | 96 |
| 12 | Прочее | 3,5 | 335,06 | 269,50 | 0,22-0,04 | 44 | 35 |
| 13 | Отсев (менее 15 мм) | 7 | 670,11 | 539,00 | 0,3-0,6 | 302 | 243 |
|  | Итого | 100 | 9573,00 | 7700,00 |  | 2738 | 2203 |

К 2030 г. при организации отбора вторсырья на местах их образования порядка 30% от общего объема ТБО, количество отходов, подлежащих захоронению, может сократиться почти вдвое.

Дальнейшая переработка вторичного сырья является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством, ведет к экономии ценнейших, а подчас и стратегически важных материалов. Внедрение раздельного сбора отходов позволяет не только снизить ущерб, причиняемый окружающей среде отходами, но и получить ценное вторичное сырье для промышленности.

3. Предложения по модернизации и развитию системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории

Андрюковского сельского поселения.

Потребность в основном оборудовании и материалах

В настоящее время на территории Краснодарского края происходит интенсивное накопление отходов. Сконцентрированные на свалках отходы являются источником загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв и растений, на свалках происходит захоронение вторичных материальных ресурсов.

Согласно материалам НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов» для решения данной проблемы на территории края необходимо иметь мусоросортировочные комплексы, участки глубокой переработки отходов и современные полигоны ТБО для захоронения «хвостов» переработки отходов. При этом строительство новых полигонов или обустройство существующих санкционированных свалок, а также строительство мусоросортировочных комплексов для каждого муниципального образования экономически нецелесообразно и потребует больших финансовых затрат, влекущих за собой повышение тарифов на прием и размещение ТБО.

Отходы Андрюковского сельского поселения в соответствии с принятым инновационным вариантом «Краевой схемы межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов» предполагается перерабатывать на территории Лабинского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса  (МЭОК) производительностью 2*50 тыс.тонн/год. После обработки и прессования отходов на мусороперерабатывающем заводе МЭОК захоронение оставшейся неутильной части отходов будет производиться на новом полигоне.

МЭОК являются инвестиционными проектами с внедрением на них технологий глубокой переработки отходов с получением альтернативной энергии или товарной продукции.

Достоинствами инновационного варианта являются:

- объединение бюджетов всех уровней края и возможность привлечения значительных внебюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов по созданию региональной комплексной системы управления отходами и ВМР;

обеспечение 100% охватом населения планово-регулярным сбором и вывозом  отходов потребления;

- возможность приобретения полного набора современной техники и возможность маневра при ее эксплуатации;

- осуществление учета, при размещении объектов по сбору, транспортировке (вывозу), первичной переработке ВМР и захоронению твердых бытовых отходов, обеспечению интересов не только отдельных муниципальных образований, но и края в целом.

- строительство на территории края оптимального количества современных полигонов, что высвободит значительные площади земель для строительства и сельского хозяйства Краснодарского края;

- привлечение инвесторов для строительства и эксплуатации межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов;

- возможность создания на территории края современных отходоперерабатывающих предприятий;

- обеспечение реализации государственной политики в области обращения с отходами, направленной на максимальное использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов;

- формирование новой отрасли экономики Краснодарского края – Отходопереработка.

Недостатками данного варианта являются:

- необходимость создания новых организационных структур (межмуниципальные управленческие органы - Региональный оператор в форме государственного казенного учреждения или автономного некоммерческого учреждения);

- сложность межбюджетных расчетов между районами и поселениями за оказанные услуги.

Реализация инновационного варианта Схемы потребует взаимодействия администраций муниципальных образований в сфере обращения с отходами, совершенствования действующего краевого законодательства и муниципальной нормативно правовой базы, определяющей порядок обращения с отходами и ВМР.

Наиболее оптимальным способом достижения реализации инновационного варианта НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов» на рассматриваемой территории является развитие и совершенствование существующей системы путем организации селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО, создание сети стационарных и передвижных приемных пунктов для приема вторсырья от населения и природопользователей, что составит до 13,5% от общего объема ТБО, и строительство МОЭК на территории Лабинского района.

Согласно ФЗ N 131 от 6 октября 2003 года ст.15 организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к вопросам местного значения муниципального района.

На территории Андрюковского сельского поселения сбор и вывоз твердых бытовых отходов и механизированную уборку осуществляют специализированные предприятия МУП «Псебайводоканал» (пгт.Псебай) и ОАО ДЭП № 115 (пгт.Мостовской). Для повышения качества оказываемых услуг и более полного охвата ими населения этим предприятиям следует предусмотреть:

  - приобретение необходимого количества контейнеров и бункеров;

  - обустройство необходимого количества площадок для контейнеров и бункеров;

  - приобретение специальных машин нового типа и модернизация имеющихся.

3.1. Система селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО

Первым этапом реализации комплексной системы санитарной очистки территории Андрюковского сельского поселения должна стать организация раздельного (селективного) сбора ТБО в местах их образования, которая позволит повысить объемы возврата в производство вторсырья и сократит количество захораниваемых отходов.

НИР «Генеральной схемой санитарной очистки территории» предлагается осуществлять сбор вторичного сырья у населения на территории Андрюковского сельского поселения с помощью передвижных приемных пунктов на базе прицепов типа «Тонар» (ППП), также возможно использование стационарных приемных пунктов. Строительство стационарных приемных пунктов предусматривается только на территории пгт.Мостовской.

В качестве основной системы сбора и удаления ТБО на территории населенных пунктов Андрюковского сельского поселения предлагается система несменяемых контейнеров.

Организации, обслуживающей население Андрюковского сельского поселения, необходимо обновить парк контейнеров, бункеров и специальной техники. Места накопления и хранения твердых коммунальных отходов привести в соответствие санитарным правилам.

Отходы, которые образуются на малых предприятиях (в магазинах, киосках, кафе, т.д.), в учреждениях, школах и других образовательных учреждениях по прежнему будут собираться, перевозиться, перерабатываться и размещаться наряду с отходами от населения.

Неопасные отходы ЛПУ, которые относятся к классу А, также будут собираться вместе с бытовыми отходами. Однако отходы, представляющие риск, подлежат раздельному сбору, обезвреживанию и уничтожению (см. НИР "Генеральная схема санитарной очистки территории").

Ответственность за другие отходы, например, коммерческие и промышленные, лежит на их производителе, который должен предпринять необходимые меры для безопасного обращения с ними.

При планово-регулярной системе, объем работ по удалению коммунальных отходов должен устанавливаться на основании утвержденных норм накопления на одного проживающего или другую расчетную единицу (для организации).

Договоры на удаление коммунальных отходов с организациями, подлежащими обслуживанию по данной системе, заключаются ежегодно и автоматически пролонгируются на следующий срок, если ни одна из сторон в установленный договором срок не заявят о прекращении своих обязательств по существующему договору. Договор должен определять отношения сторон по обращению с отходами. Вывоз ТБО с контейнерных площадок от жилищного фонда должен осуществляться по маршруту, согласно установленному графику по планово-регулярной системе.

Собранное вторичное сырье будет сдаваться на мусороперерабатывающий комплекс для сортировки по составу, типу, видам сырья и предварительной подготовки его к вторичному использованию. Организацию ППП планируется осуществлять в случае экономической целесообразности субъектами малого и среднего бизнеса на собственные средства при активной поддержке муниципальных органов власти.

Учитывая незначительный объем образования ТБО на территории Андрюковского сельского поселения, организация работы и приобретение передвижных приемных пунктов на I очередь экономически не целесообразно. Сбор вторичного сырья у населения будет осуществляться с помощью ППП спецпредприятий Псебайского городского поселения. На расчетный срок необходима организация работы 1 шт. ППП.

3.2. Сбор твердых бытовых отходов

На основе ранее разработанных документов и сложившихся условий в качестве основной системы сбора и удаления ТБО на территории населенных пунктов Андрюковского сельского поселения выбрана система несменяемых контейнеров, устанавливаемых на специальных площадках, при которой ТБО из контейнеров перегружаются в кузовные мусоровозы, а контейнеры возвращаются на прежнее место. На территории населенных пунктов сельского поселения предусматривается разместить специальные площадки для мусоросборных контейнеров и бункеров в зонах жилой застройки и возле объектов инфраструктуры.

На I очередь (до 2020г.) предлагается использовать существующие контейнеры объемом 0,75 м3 с постепенной их заменой на расчетный срок (до 2030г.) современными евроконтейнерами с крышками того же объема. Для сбора крупногабаритных отходов планируется установка бункеров объемом 8,0 м3 на специально оборудованных площадках. Конструктивные показатели принятого оборудования обеспечивают совместимость со всеми современными типами отечественных мусоровозов. Расположение и оборудование контейнерных площадок должно соответствовать СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест».

Перегрузка ТБО из контейнеров проводится путем их механизированного опорожнения в кузовные собирающие мусоровозы.

Одним из важнейших звеньев планово-регулярной очистки домовладений является мойка, а при необходимости и дезинфекция контейнеров и бункеров, что предписывается СанПиН 42-128-4690-88. Для этой цели обслуживающей организации можно рекомендовать машину для мойки контейнеров марки ТГ-100 на шасси КамАЗ Машина предназначена для мойки и обеззараживания мусоросборочных контейнеров любых типов от 0,36 м3 до 1,1 м3.

Мойку бункеров и спецавтотранспорта планируется производить на специально обустроенной площадке на территории МПС пгт Мостовского.

Число устанавливаемых контейнеров и бункеров, а также режим и организация вывоза определены в ГСО. Общее их количество составляет:

- на 1 очередь строительства – 140 контейнеров и 2 бункера;

- на расчетный срок 90 контейнеров и 1 бункер.

Приобретение расчетного количества контейнеров необходимо планировать равномерно в течение действия программных мероприятий. При введении системы отбора вторсырья на местах сбора ТБО необходимое количество контейнеров постепенно будет сокращаться.

При приобретении контейнеров и бункеров следует учитывать их срок эксплуатации (5 лет), по истечению которого старые контейнеры и бункеры заменяются на новые (не меняя запланированного количества).

Вывоз ТБО на территории населенных пунктов Андрюковского сельского поселения необходимо производить 1 раз в 3 дня,  вывоз КГО - 1 раз в неделю.

3.3. Транспортировка бытовых отходов

Для Андрюковского сельского поселения на 1 очередь планируется прямой сбор ТБО с доставкой отходов на существующую санкционированную свалку Мостовского городского поселения.

На расчетный срок предлагается 2-х ступенчатая модель транспортирования ТБО: сбор и вывоз отходов из мест их образования спецавтотранспортом малой и средней вместимостью кузова на МПС в районе пгт.Мостовской, далее большегрузными мусоровозами доставка их на Лабинский МЭОК.

Как технология, так и оборудование для транспортировки ТБО и КГО постоянно совершенствуется.

В НИР «Генеральная схема санитарной очистки» на территории Андрюковского сельского поселения сбор и транспортировку рекомендуется производить с помощью контейнерных мусоровозов МКМ-4605 КАМАЗ-53605 и бункеровозов ЗИЛ-ММЗ-49525. В научной работе обосновано применение данной спецтехники и подробно описаны их эксплуатационные характеристики. Транспортировку ТБО от МПС к МЭОК рекомендуется осуществлять с помощью транспортных мусоровозов большой вместимости МКТ-110 на базе шасси МАЗ-543203.

На расчетный срок, при увеличении объемов ТБО, возможно использование мусоровоза КАМАЗ-53605 МКМ-4605 с боковой загрузкой кузова - это мусоровоз нового поколения. В нём реализованы новые технические решения, позволяющие резко повысить производительность загрузки кузова, втрое увеличить коэффициент уплотнения мусора и максимально использовать полезную грузоподъёмность базового автомобиля КАМАЗ - 53605.

Для организации мойки и дезинфекции мусоросборочных контейнеров обслуживающей организации рекомендуется приобрести машину для мойки контейнеров марки ТГ-100 на базе шасси МАЗ-43253.

На территории Андрюковского сельского поселения вывоз твердых бытовых отходов осуществляет спецпредприятие МУП «Псебайводоканал». На балансе предприятия имеется 1 мусоровоз, степень изношенности которого составляет 21 %.

Учитывая незначительный объем образования ТБО на территории Андрюковского сельского поселения, приобретение собственного спецавтотранспорта по вывозу ТБО и организация собственной производственной базы по санитарной очистке территории является экономически не обоснованно. В перспективе вывоз ТБО будет осуществляться спецавтотранспортом предприятий пгт.Псебай на договорной основе.

Потребность в машинах для транспортировки ТБО с территории сельского поселения будет учтена при расчете количества спецавтотранспорта в составе спецпредприятий Псебайского городского поселения.

Среднее плечо вывоза ТБО для Андрюковского сельского поселения до МПС составит 40 км.

3.4. Механизированная уборка дорожных покрытий

На территории Андрюковского сельского поселения основными задачами летней уборки дорожных покрытий является подметание и мойка территорий, имеющих твердое покрытие. Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега и борьба с образованием уплотненной корки. Сбор смета в контейнеры совместно с муниципальными отходами не производится.

В настоящее время механизированную уборку населенных пунктов поселения осуществляет ОАО «ДЭП-115» (пгт.Мостовской). Для осуществления своей деятельности на балансе предприятия имеется 25 единиц спецавтотранспорта, степень изношенности которых составляет от 18 % до 100  %.

Экономически оправдано применение универсальной уборочной техники, предназначенной для круглогодичной уборки улиц, внутриквартальных проездов и зеленых участков. Универсальные машины обеспечиваются набором соответствующих навесных и сменных механизмов: плужно-щеточным снегоочистительным оборудованием, фрезерно-роторным снегоочистительным механизмом, кусторезами, поливомоечным прицепом и т.д.

Наряду с машинами для уборки улиц и дорог рекомендуется применять тротуароуборочную спецтехнику для зимнего и летнего содержания дорожек и тротуаров, внутриквартальных проездов, имеющих асфальтобетонное покрытие.

Организация механизированной уборки территории сельского поселения будет осуществляться на договорной основе со спецпредприятиями пгт.Мостовской. Потребность в машинах для организации механизированной уборки муниципальных территорий сельского поселения будет учтена при расчете количества спецавтотранспорта в составе спецпредприятий Мостовского городского поселения.

При необходимости тяжелая техника (автогрейдеры, бульдозеры) могут привлекаться также на договорной основе.

Несмотря на применение машин, тротуары и зеленая зона, а также дворовые территории будут подлежать ручной уборке. Для осуществления данного вида работ необходимо 6 работников.

На расчетный срок необходимая потребность в работниках подлежит корректировке, с учетом благоустройства территории Андрюковского сельского поселения и сокращения доли ручного труда в работах по уборке территорий.

4. Предложения по новому строительству и реконструкции

действующих объектов по переработке и утилизации отходов

Краснодарский край, как рекреационно-туристический и сельскохозяйственный регион, имеет особые требования к охране окружающей среды. Рост экономики края и ее инвестиционного потенциала прямо связан с качеством окружающей среды. Одним из важных факторов сохранения и повышения качества окружающей среды является организация экологически безопасного и экономически выгодного обращения с отходами.

Существующий порядок управления в сфере обращения с ТБО на всей территории края характеризуется низким технологическим уровнем, отсутствием системного подхода и действенного контроля. Действующая система учета отходов производства и потребления малоэффективна, причем это констатируется на всех уровнях существующей системы обращения с отходами.

Для создания региональной комплексной системы управления деятельностью по обращению с отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами разработана и принята НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения ТБО». Согласно которой, для решения вышеперечисленных проблем, на территории Андрюковского сельского поселения предлагается внедрить систему селективного сбора ТБО с отбором утилизируемых компонентов (вторичного сырья).

На расчетный срок отходы Андрюковского поселения предполагается перерабатывать на территории Лабинского МЭОК.

В составе межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса предполагается наличие следующих объектов:

1. Участок первичной переработки ТБО (механическая сортировка ТБО).

2. Участок компостирования органической части ТБО.

3. Участок глубокой переработки ТБО.

4. Участок термического обезвреживания биологических отходов и контрафактной продукции.

5. Участок захоронения неутильной части ТБО.

МЭОК является инвестиционным проектом с внедрением на нем технологий глубокой переработки отходов с получением альтернативной энергии или товарной продукции.

Выбор данного способа обращения с ТБО обусловлен следующими преимуществами и оптимальным решением проблемы охраны окружающей среды:

  - рациональное использование земельных ресурсов за счет уменьшения объема ТБО в результате отбора вторичного сырья;

  - исключение захоронения на полигоне особо опасных отходов (ртутьсодержащих люминесцентных ламп, аккумуляторов, нефтесодержащих отходов и т.д.);

  - уменьшение количества образующегося фильтрата и биогаза на полигоне.

Кроме экологического эффекта применение данной технологии позволяет:

  - получить доход от реализации отобранного в результате селективного сбора вторичного сырья;

  - сократить площадь земельного участка под полигон.

Места размещения и производительности объектов для переработки и захоронения отходов определены в НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов».

Для улучшения экологической обстановки на территории Андрюковского поселения необходимо закрыть и провести рекультивацию существующей несанкционированной свалки.

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытой свалки.

Сроки стабилизации закрытых свалок для южной климатической зоны составляют при:

  - посеве многолетних трав, создании пашни, сенокосов, газонов - 1 год;

  - посадке кустарников, сеянцев - 2 года;

  - посадке деревьев - 2 года;

  - создании огородов, садов - 10 лет.

В конце процесса стабилизации производится завоз грунта автомобильным транспортом для засыпки и планировки образовавшихся провалов.

Направления рекультивации определяют дальнейшее целевое использование рекультивируемых территорий. Наиболее приемлемы для закрытых свалок сельскохозяйственное, лесохозяйственное, рекреационное и строительное направление рекультивации.

Рекультивация выполняется в два этапа:

  - технический;

  - биологический.

Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории свалки к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условиях участка размещения свалки; создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов или выравнивание, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально-плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территорий для их дальнейшего целевого использования. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Основным мероприятием при рекультивации участка закрытой свалки является создание изолирующего слоя грунта.

За закрытым участком свалки должно быть организовано наблюдение. Места просадок подсыпаются грунтом. Учитывая, что разлагающиеся ТБО в течение 3-5 лет интенсивно забирают влагу из изолирующего слоя, в засушливые периоды года на рекультивированной свалке посадки надо поливать.

Спецтехника для проведения вышеперечисленных работ на балансе предприятия, обслуживающего существующий полигон ТБО, отсутствует.

5. Внедрение высокоэффективных технологий и оборудования при сборе и транспортировке отходов

Получить полную информацию о технологическом процессе сбора и вывоза коммунальных отходов возможно за счет внедрения системы глобального позиционирования, которая является основой системы автоматизированной диспетчеризации работы предприятия.

Получить полную информацию о технологическом процессе сбора и вывоза коммунальных отходов возможно за счет внедрения системы глобального позиционирования. Такая система является основой системы автоматизированной диспетчеризации работы предприятия.

Система глобального позиционирования позволяет контролировать:

  - точный пробег спецавтотранспорта;

  - расход топлива;

  - время движения;

  - места и время стоянок;

  - факты превышения скорости, сходов с маршрута;

  - уровень загрузки транспортных средств;

  - отображать пройденный маршрут и связанные с ним события на электронной карте;

  - формировать отчеты по любому водителю и транспортному средству за любой период времени.

Использование системы обеспечит:

  - оптимизацию маршрутов движения спецавтотранспорта;

  - сокращение время сбора и вывоза отходов;

  - ужесточение графика вывоза отходов;

  - снижение расхода топлива;

  - оперативную ликвидацию различных нештатных ситуации;

  - контроль за местоположением и управление движением каждой единицы спецавтотранспорта  в режиме реального времени.

На автомобилях устанавливаются устройства транспортной навигации, основанные на использовании космических спутников глобального позиционирования.

Устройство включает: бортовой компьютер, специализированные наборы компьютерных картографических программ, приборы глобального спутникового позиционирования GPS, ГЛОНАСС и т.п.

В бортовой компьютер записывается информация от дополнительных датчиков, установленных на спецавтотранспорте и предназначенных для определения времени погрузки-разгрузки отходов, номеров обслуживаемых контейнеров и др. отраслевых объектов, степени загрузки автомобиля. Память компьютера обеспечивает накопление информации за месяц работы. В конце месяца информация переписывается в компьютер диспетчера и подвергается обработке с целью выяснения отклонений от заданных маршрутов.

Специальное программное обеспечение дает возможность диспетчеру предприятия проследить на экране компьютера маршрут движения автомобиля в заданном интервале времени.

Внедрение данной системы обеспечит высокий технический уровень управления процессом сбора и вывоза коммунальных отходов, полностью исключит образование несанкционированных свалок, приведет к улучшению санитарно-экологической обстановки, автоматизирует подготовку отчетных документов. Внедрение системы рекомендуется на расчетный срок.

6. Особенности формирования тарифов по каждому этапу

обращения ТБО

Совершенствование системы обращения с твердыми бытовыми отходами требует четкого согласования технических, организационных и финансово-экономических мероприятий.

В соответствии с положениями ст. 7 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» к вопросам местного значения городских и сельских поселений относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Из чего следует, что органы местного самоуправления вправе принимать собственные нормативные акты, регулирующие вопросы обращения с отходами производства и потребления на территории соответствующих муниципальных образований.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения Андрюковского сельского поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов.

Согласно письму Министерства регионального развития РФ от 03.10.2008г № 25080-СК/4, Федеральный закон от 31.12.2004г № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» не относит услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов к числу услуг организаций коммунального комплекса, подлежащих государственному регулированию. Данная услуга является конкурентной и ее стоимость устанавливается организацией, оказывающей данный вид деятельности, на основании договора с потребителем.

Из норм ЖК РФ следует, что услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов не отнесены к коммунальным услугам, оплачиваемым по правилам ст. 157 ЖК РФ. Плата за сбор и вывоз отходов должна входить в состав платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, и размер ее определяется в соответствии с положениями ст. 156 ЖК РФ (Определение ВАС РФ от 21.02.2008 N КАС07-764, Постановление ФАС ЦО от 27.08.2008 N Ф10-3600/08). Это, в частности, означает, что установить обязательные тарифы на услуги по сбору и вывозу ТБО муниципалитет вправе только для муниципальных предприятий и учреждений (пп. 4 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”), для организаций других форм собственности тарифы могут быть только рекомендованными. При этом тарифы должны быть экономически обоснованы.

Экономически обоснованный тариф – это размер платы за сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО), обеспечивающий минимально необходимый уровень возмещения затрат на расширенное воспроизводство с учетом принятой собственником программы развития при соблюдении стандартов качества услуг.

Предложения по установлению экономически обоснованного тарифа основываются на соблюдении следующих условий:

- использование нормативных данных об объемах оказания услуг по вывозу мусора;

- использование нормативных данных о трудозатратах на выполнение технологических операций;

- применение действующих цен на приобретение техники и расходных материалов;

- нормативный подход к определению норм расхода топлива и использования расходных материалов;

- очищение стоимости техники и расходных материалов от НДС.

В рамках расчета составляется калькуляция основных статей затрат, которые возникают при использовании сложившихся в настоящее время методов и технологий сбора и вывоза твердых бытовых отходов. При определении суммы каждой статьи расходов применяются нормативы, утвержденные соответствующими министерствами и ведомствами, а также реальные цены на топливо, автотранспорт, расходные материалы и расходы на заработную плату работников основных категорий. Необходимо также учесть специфику существующей системы сбора и вывоза ТБО с территории населенного пункта.

Расчет тарифа проводится в соответствии с требованиями следующих документов:

- Постановление правительства РФ от 10.02.97 № 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;

- Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства, Утверждены приказом Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.94;

- Постановление Госстроя России. Рекомендации по расходу топлива машинами для содержания, ремонта автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства поселений, Москва 2004 г.;

- Распоряжение Минтранса РФ от 14.03.2008 N AM-23-р. О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»;

- Методические рекомендации по определению стоимости вывоза твердых бытовых отходов. Москва, 2005г.

Под cбopом ТБО понимается комплекс мероприятий, связанных с содержанием контейнерного парка или организацией бесконтейнерного сбора отходов производства и потребления. Цена услуги государством не регулируется, предельные индексы не устанавливаются. Данная услуга относится к «содержанию и ремонту жилья» (основание - пп. «д» пункта 11 Правил содержания общего имущества в МКД).

Под вывозом ТБО понимается комплекс мероприятий по погрузке-разгрузке, транспортировке ТБО до конечного пункта приемки отходов. Тариф на услугу государством не регулируется, предельные индексы не устанавливаются. Данная услуга относится к «содержанию и ремонту жилья» (основание - пп. «д» пункта 11 Правил содержания общего имущества в МКД).

Стоимость сбора и вывоза ТБО – это стоимостная оценка используемых в процессе оказания услуг по сбору и вывозу ТБО сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других расходов на производство и реализацию данных услуг.

Стоимость сбора и вывоза мусора зависит от нескольких составляющих. В первую очередь на это влияет время эксплуатации основного оборудования и специальной техники. Чем ближе компания находится к исполнителю или полигону, тем меньше ей придется заплатить за транспортировку и утилизацию отходов.

Также цена напрямую зависит от вида транспортного средства. Чем габаритнее техника, тем дороже обойдется ее эксплуатация. Таким образом, если необходимо вывести строительный мусор с объекта, заплатить придется больше, так как для этого потребуется машина с большой грузоподъемностью. Транспортировка же твердых бытовых отходов, собираемых в контейнеры, обойдется дешевле, поскольку для этого используют более легкий транспорт. Кроме того, на формирование стоимости вывоза строительного и бытового мусора влияет тип отходов, количество рабочих, которые будут задействованы в сборе мусора, и удаленность от центра накопления ТБО.

Формирование экономически обоснованных тарифов на услуги по вывозу ТБО при использовании двухэтапной системы вывоза имеет свою особенность: включение в тариф затрат на обслуживание мусороперегрузочной станции. Затраты на обслуживание мусороперегрузочной станции зависят от производительности и типа оборудования, вида перегружаемых отходов, расстояния от места сбора отходов до мусороперегрузочной станции и от мусороперегрузочной станции до полигона, а также от особенностей поступления ТБО на перегрузку.

Проводимая один раз в два года экспертиза определяет экономическую обоснованность необходимости повышения тарифа на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов. Это делается в связи с тем, что применяемый тариф на сбор и вывоз ТБО не позволяет поставщикам соответствующих услуг оказывать их по действующим технологическим схемам с нормативным уровнем качества. В частности, специализированными транспортными предприятиями осуществляются затраты только на поддержание текущей деятельности (приобретение топлива, расходных материалов, выплату заработной платы), средств на приобретение новой техники и оборудования (мусоровозов, контейнеров) не остается. А это снижает эффективность деятельности предприятий и увеличивает коэффициенты производственных потерь.

Экономически обоснованный тариф определяется на основании затратного метода. То есть с учетом всех видов произведенных специализированными транспортными предприятиями и официально подтвержденных расходов.

Величина затрат на текущую деятельность и развитие в тарифе должна определяться в результате нахождения местным органом самоуправления компромисса между потребностями специализированных организаций в финансовых средствах и возможностями бюджета муниципального образования и средней семьи по оплате соответствующих расходов.

Общий объем собираемых в зоне обслуживания специализированного автотранспортного предприятия ТБО является исходной величиной для расчета всех необходимых затрат на их вывоз.

Согласно приказу от 6 мая 2011г. N 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», объем образуемых отходов на перспективу рассчитан с учетом требований СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Расчетные нормы накопления ТБО в Андрюковском сельском поселении на 1 чел. в год составляют 280 кг или 1,4 м3 в год (среднероссийский показатель 250-280 кг на 1 чел в год, в странах ЕС – 340-350 кг, в США – 720 кг).

Обезвреживание ТБО – это заключительная стадия процесса обращения ТБО, заключающаяся в обработке отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду (захоронение, утилизация, переработка).

Эта услуга подлежит государственному регулированию. Тариф на услугу устанавливается в соответствии с федеральным законом № 210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Это услуга «организации коммунального комплекса», в данном случае Лабинского межмуниципального отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК), является регулируемым видом услуг и входит в состав платы за жилое помещение.

Формирование затрат по статьям себестоимости, а следовательно и величина тарифа на услуги по утилизации ТБО, зависит от выбранной технологии утилизации отходов. В мировой практике известно более 20 методов обезвреживания и утилизации ТБО. Наибольшее распространение получили следующие технологии:

1) биологическая - переработка части отходов с микроорганизмами (свалка, компостирование);

2) термическая - сжигание (мусоросжигательные предприятия);

3) химическая - гидролиз;

4) механическая - прессование с применением связывающих веществ с получением больше объемных брикетов, строительных деталей;

5) комплексные технологии обезвреживания ТБО.

Выбор одного из направлений для конкретного МЭОК, для которого предполагается разработка инвестиционного проекта, должен осуществляться на основе технико-экономических расчетов и экологической оценки в зависимости от местных условий и установленных санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований. На выбор метода обработки мусора влияют различные факторы, в том числе: состав, физико-механические свойства, химические и микробиологические характеристики отбросов; характер конечного продукта и возможность его использования; опасность загрязнения грунтовых вод, атмосферного воздуха; наличие свободных территорий; протяженность маршрутов по вывозу мусора; размещение стоянок спецтранспорта, мусороперегрузочных станций, предприятий по обезвреживанию и т.д.

В России утилизация отходов на полигонах составляет до 98 %. В случае применения других технологий (например, переработка, сжигание и т.д.) затраты по утилизации ТБО рассчитываются в соответствии с технико-экономическими характеристиками применяемого оборудования и спецификой конкретного предприятия по Методике планирования, учета и калькулирования себестоимости жилищно-коммунальных услуг.

Эксплуатация полигонов твердых бытовых отходов осуществляется в соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, разработанной Академией коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова.

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации полигона, разрабатываемой в составе рабочего проекта. Основным документом планирования работ является график эксплуатации, составляемый на год, в котором помесячно планируется количество принимаемых отходов с указанием номера карт, на которые складируются отходы, разработка грунта для изоляции ТБО.

Этот график и технологическая схема эксплуатации полигона являются основой планирования затрат и тарифа на утилизацию и захоронение ТБО.

При формировании тарифов на утилизацию ТБО необходимо учитывать все технологические операции данного процесса для обеспечения экологической безопасности населенных пунктов.

Оплата данной услуги должна осуществляться на условиях, предусмотренных договором между организацией, оказывающей услугу, и потребителем.

Прогнозный рост тарифов по оказанию услуг в данной отрасли представлен в «Программном документе».

7. Перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территории Андрюковского сельского поселения

На основании созданной в муниципальном образовании Мостовский район нормативно-правовой базы по обращению с отходами производства и потребления в перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территории Андрюковского сельского поселения должны войти следующие основные мероприятия:

1. Внедрение муниципальной нормативно-правовой базы и системы по обращению с отходами производства и потребления:

  - организация и осуществление контроля за выполнением мероприятий по охране окружающей среды (в том числе по санитарной очистке, сбору и транспортированию отходов);

  - разработка и внедрение системы учета и контроля за санитарной очисткой территории, сбором и транспортированием коммунальных отходов;

  - организация раздельного сбора утилизируемых компонентов ТБО на территории сельского поселения;

  - содействие предпринимательству в развитии рынка вторичного сырья. Содействие созданию предприятий различных форм собственности, выполняющих работы и оказывающих услуги в сфере обращения с отходами;

  - инвентаризация объектов образования, сбора, транспортировки отходов производства и потребления на территории Андрюковского сельского поселения;

  - получение специализированными предприятиями, занятыми в сфере обращения с отходами соответствующих лицензий;

  - разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для бюджетных учреждений;

  - укрепление материально-технической базы предприятий, специализирующихся в сфере обращения с отходами.

2. Внедрение современных технологий, оборудования и спецтехники в сфере обращения с отходами, куда входит:

  - обустройство контейнерных площадок и площадок для бункеров КГО;

  - приобретение современных контейнеров и бункеров;

  - на I очередь строительства разработка проектно-сметной документации для проекта «Рекультивация несанкционированной свалки ТБО вблизи ст.Андрюки»;

  - на расчетный срок строительства после окончания процесса стабилизации закрытой свалки провести её рекультивацию.

3. Совершенствование системы механизированной уборки территории населенных пунктов Андрюковского сельского поселения, включающей организацию рационального использования и эксплуатации специальной техники.

Перечень и сроки выполнения основных мероприятий перспективного плана представлены в таблице 6.

Совершенствование системы санитарной очистки территории Андрюковского сельского поселения целесообразно решать программно-целевым методом.

- +

Перечень мероприятий и сроки их выполнения

(Андрюковское сельское поселение)

Таблица 6

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и размещение контейнеров (0,75 м3) | 2013-2030 гг. | шт. | 140 | 90 |
| 1.2 | Приобретение и размещение бункеров (8,0 м3) | 2013-2030 гг. | шт. | 2 | 1 |
| 1.3 | Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и КГО для жилых объектов и объектов инфраструктуры | 2013-2020 гг. | шт. | 72 | - |
| 1.4 | Приобретение ППП для сбора вторсырья | 2020-2030 гг | шт. | - | 1 |
| 1.5 | Рекультивация несанкционированной свалки ТБО | 2020-2030 гг. | шт. | - | 1 |

| Перечень мероприятий и сроки их выполнения (Андрюковское сельское поселение) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Единица измерения | Количество |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 очередь | сумма, тыс.руб. | Расчетный срок | сумма, тыс.руб. |
| 1 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и размещение контейнеров (0,75 м3) | 2013-2030 гг. | шт. | 140 | 560,000 | 90 | 360,000 |
| 1.2 | Приобретение и размещение бункеров (8,0 м3) | 2013-2030 гг. | шт. | 2 | 39,000 | 1 | 19,500 |
| 1.3 | Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и КГО для жилых объектов и объектов инфраструктуры | 2013-2030 гг. |  | 72 | 4889,811 | 0 | 0,000 |
| 1.4 | Приобретение ППП для сбора вторсырья | 2013-2030 гг. |  | - | 0,00 | 1 | 196,521 |
| 1.5 | Рекультивация площадки временного хранения ТБО | 2013 г. | шт. | 1 | 1419,50 | - | 0 |
|  | Всего, тыс.руб. |  |  |  | 6908,31 |  | 576,021 |